Actividades de Repaso

Almacenamiento: HDD, SSD, M.2, SATA, NVMe y PCIe

Nombre: Juan Pablo Doria Caviedes   Fecha: 9/05/2026

Actividad 1 — Completa la tabla comparativa

Completa los campos vacíos con la información correcta. Usa tus apuntes o lo que recuerdes de la clase.

| Tipo | Tecnología | Velocidad aprox. | ¿Para qué sirve? |
| --- | --- | --- | --- |
| HDD | Discos magnéticos que giran | ~100-150 MB/s | Guardar muchos datos a bajo costo (copias de seguridad, archivos grandes) |
| SSD SATA | Chips de memoria flash | ~500-550 MB/s | Sistema operativo y programas de uso diario |
| M.2 SATA | Flash en formato M.2, protocolo SATA | ~500-550 MB/s | Laptops compactas que no soportan NVMe |
| M.2 NVMe PCIe 3.0 | Flash con protocolo NVMe y bus PCIe 3.0 | ~3,500 MB/s | Uso general, juegos, edición de video básica |
| M.2 NVMe PCIe 4.0 | Flash con protocolo NVMe y bus PCIe 4.0 | ~7,000 MB/s | Edición profesional, juegos de alta exigencia |
| M.2 NVMe PCIe 5.0 | Flash con protocolo NVMe y bus PCIe 5.0 | ~12,000-14,000 MB/s | Servidores y estaciones de trabajo de alto rendimiento |

Actividad 2 — Verdadero o Falso

Lee cada enunciado y marca V si es verdadero o F si es falso. Si es falso, corrígelo en la línea de abajo.

1. M.2 es un protocolo de comunicación ultrarrápido.   F

Corrección: M.2 es el formato físico del conector, no un protocolo. El protocolo puede ser SATA o NVMe.

2. Un SSD SATA puede alcanzar velocidades de hasta 7,000 MB/s.   F

Corrección: Un SSD SATA llega a ~550 MB/s. Los 7,000 MB/s corresponden a un M.2 NVMe PCIe 4.0.

3. Los discos HDD tienen partes mecánicas que giran físicamente.   V

Corrección: —

4. NVMe usa líneas PCIe para comunicarse con el procesador.   V

Corrección: —

5. PCIe 5.0 es más rápido que PCIe 3.0.   V

Corrección: —

6. Un M.2 siempre es NVMe y siempre es muy rápido.   F

Corrección: Un M.2 puede ser SATA o NVMe. Si usa SATA, su velocidad es similar a la de un SSD normal (~550 MB/s).

Actividad 3 — Relaciona las columnas

Une con una línea o escribe la letra correspondiente de la Columna B al lado de cada definición.

| # | Columna A – Definición | Resp. | Columna B – Concepto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Almacenamiento con discos físicos que giran | B | HDD |
| 2 | Forma física compacta que va directo a la tarjeta madre | D | M.2 |
| 3 | Protocolo ultrarrápido que usa líneas PCIe | C | NVMe |
| 4 | Conexión estándar con límite de ~550 MB/s | E | SATA |
| 5 | Unidad electrónica sin partes móviles | A | SSD |
| 6 | Generación de PCIe que alcanza ~7,000 MB/s | F | PCIe 4.0 |

Actividad 4 — Selección múltiple

Encierra en un círculo la opción correcta.

1. ¿Cuál de los siguientes es el tipo de almacenamiento más lento?

a)  SSD SATA

b)  M.2 NVMe PCIe 4.0

c)  HDD  ✓

d)  M.2 NVMe PCIe 3.0

2. ¿Qué significa que un disco sea M.2?

a)  Que es NVMe y muy rápido

b)  Que es el tamaño físico del conector en la tarjeta madre  ✓

c)  Que usa conexión SATA únicamente

d)  Que tiene discos mecánicos pequeños

3. ¿Cuál es la velocidad aproximada de un SSD SATA?

a)  100 MB/s

b)  3,500 MB/s

c)  550 MB/s  ✓

d)  12,000 MB/s

4. ¿Por qué los HDD se dañan más fácil al recibir golpes?

a)  Porque son más grandes

b)  Porque tienen partes mecánicas en movimiento  ✓

c)  Porque usan PCIe

d)  Porque no tienen chips electrónicos

5. ¿Qué generación de PCIe ofrece velocidades de hasta ~7,000 MB/s?

a)  PCIe 2.0

b)  PCIe 3.0

c)  PCIe 4.0  ✓

d)  SATA III

Actividad 5 — Ordena de más lento a más rápido

Escribe los números del 1 (más lento) al 6 (más rápido) frente a cada tipo de almacenamiento:

6  M.2 NVMe PCIe 5.0

1  HDD

4  M.2 NVMe PCIe 3.0

2  SSD SATA

5  M.2 NVMe PCIe 4.0

3  M.2 SATA

Actividad 6 — Reflexión y aplicación

Responde con tus propias palabras. No hay respuesta única; lo importante es tu razonamiento.

1. Un amigo te dice que va a comprar una laptop con M.2 porque "eso es lo más rápido que existe". ¿Está en lo correcto? ¿Qué le explicarías?

No está del todo en lo correcto. M.2 es solo el tamaño y la forma del conector, no indica la velocidad. Un M.2 puede usar protocolo SATA, que es igual de lento que un SSD normal (~550 MB/s), o protocolo NVMe, que sí es muy rápido. Para saber si realmente es rápido, hay que fijarse en si dice NVMe y en qué generación de PCIe usa.

2. Si tuvieras que elegir entre un M.2 NVMe PCIe 5.0 y un M.2 NVMe PCIe 4.0 para una computadora de uso escolar/diario, ¿cuál elegirías y por qué?

Elegiría el M.2 NVMe PCIe 4.0. Para tareas escolares o de uso diario, la diferencia de velocidad entre ambos no se nota en la práctica. El PCIe 5.0 es más caro, genera más calor y pocas tarjetas madre lo soportan, así que el PCIe 4.0 ofrece un mejor equilibrio entre precio, rendimiento y compatibilidad.

3. ¿En qué situación todavía tendría sentido usar un HDD en 2025?

Todavía tiene sentido usarlo como disco de almacenamiento masivo y barato, por ejemplo para guardar copias de seguridad, películas, música o archivos que no se abren seguido. Un HDD de 4 TB cuesta mucho menos que un SSD del mismo tamaño, así que cuando lo que importa es capacidad y no velocidad, el HDD sigue siendo una buena opción.

Puntaje: _______ / 30     Calificación: _______     Firma del docente: ________________________